TRATAMIENTO DE EFLUENTES

PRÁCTICO Nº5. Microorganismos del Ambiente

Introducción

Los microorganismos se encuentran presentes en todos los ambientes: en el aire, en el agua, en el suelo, en la superficie de los objetos e incluso sobre nuestra piel.

El hombre sano y normal, desde el momento de su nacimiento y a lo largo de toda su vida aloja miles de especies de bacterias en diferentes sitios de su organismo, entre ellos: la piel, mucosas, boca y saliva. Las bacterias más frecuentes de estos sitios son cocos Gram positivos, como ser: Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, Streptococcus â hemolíticos y Streptococcus ß hemolíticos.

Por otro lado, el aire, además de partículas en suspensión, es portador de bacterias en forma vegetativa o esporuladas, esporos de hongos y virus. La población microbiana del aire está compuesta principalmente por esporas de hongos, especialmente de hongos imperfectos Cladosporium spp. y basidiosporas, y por bacterias, entre ellas Bacillus spp, Micrococcus spp.,esporos de Clostridium y Bacillus.

Objetivo:

• Poner en evidencia la presencia de los microorganismos existentes en el aire.

Actividad

A continuación llevará a cabo una práctica de laboratorio en la que podrá observar los distintos microorganismos existentes en el aire contando con los siguientes materiales y procedimientos:

Materiales

Para el análisis de esporas de hongos en aire por sedimentación

- Placas con medio Agar Sabureaud Glucosado.

Para el análisis de bacterias Mesófilas

- Pacas con medio Agar nutritivo

Procedimientos

Análisis del aire

Existen distintos métodos para el análisis del aire: sedimentación, filtración, choque en líquidos y precipitación electrostática, entre otros.

El método de sedimentación es uno de los más sencillos para la determinación de

microorganismos del aire. A pesar de ello, los resultados obtenidos son orientativos de las cifras de microorganismos presentes en el aire, ya que estos niveles varían en función de las corrientes de aire y del tamaño de las partículas en suspensión.

Análisis de microorganismos por sedimentación:

1) Destapar placas con agar Sabouraud y agar nutritivo, en un lugar cuyo nivel de

contaminación se desee examinar, durante diferentes intervalos de tiempo: 30 minutos, 1 hora y 1 ½ hora.

2) Tapar las placas e incubar durante 24-48 horas a 37 ºC.

3) Observación macroscópicas de las colonias en  placas.

4) Observación microscópicas de los microorganismos. Tinción de Gram.

5) Debatir los resultados en grupo.

Se pondrán en simultáneo las placas de ambos agares para observar sus diferencias con respecto a su selectividad.

El agar Sabouraud puede ser usado para el aislamiento, identificación y conservación de hongos patógenos y saprofitos. Es un medio de cultivo recomendado para el cultivo y desarrollo de hongos, particularmente los asociados con infecciones cutáneas (piel, pelo, etc).

El bajo pH favorece el crecimiento de hongos sobre bacterias.

El agar nutritivo es un medio básico, con pH cercano a la neutralidad que favorece el desarrollo de las bacterias. Permite el crecimiento de microorganismo mesófilos  no exigentes nutricionalmente.