TRATAMIENTO DE EFLUENTES

PRÁCTICO Nº2. Contaminación de Suelos y de Acuíferos subterráneos

Objetivo:

La realización de este práctico le  permitirá afianzar conocimientos de manera que Ud. pueda:

• Calcular propiedades básicas de suelos

• Entender cómo se desplazan los contaminantes a través del suelo y agua subterránea

• Modelar los procesos de transporte para casos ideales

Actividad Nº1

- Complete el siguiente cuadro:

| Propiedad | Fórmula para el Cálculo |
| --- | --- |
| Densidad del sólido |  |
| Densidad del Lecho base seca |  |
| Densidad del lecho base húmeda |  |
| Porosidad Total |  |
| Contenido de masa de humedad |  |
| Contenido en volumen de humedad |  |
| Grado de saturación de agua |  |

- Resuelva los siguientes problemas de propiedades del suelo:

- Una muestra de suelo colectada en campo tiene un volumen total de 100 ml, un volumen de aire de 30 cm3, una masa mojada de 145 g y una masa seca de 125 g. Calcule la porosidad y la densidad base seca del lecho.

- Un experimento debe llevarse a cabo con 250 g de suelo seco. Si el suelo, en sus condiciones naturales, tiene una humedad del 18% en peso, cuánto suelo húmedo deberá emplearse?.

- Una muestra de suelo de 10 cm de diámetro y 10 cm de altura tiene una masa de 1690 g. Después de un proceso de secado en un horno a 105°C, la masa del suelo se redujo a 1465 g. Asumiendo que el suelo tiene una densidad de sólido de 2.66 g/cm3,

- Cuál es el contenido de humedad del suelo en base seca?.

- Cuál es la porosidad del suelo?.

- Cuál es la porosidad del suelo ocupada por aire?.

- Una muestra de suelo de 1000 cm3 tiene una porosidad de 0.25, una densidad húmeda de 2.14 g/cm3 y un contenido de humedad de 7.9% en peso.

- Determine la densidad del sólido.

- Determine el contenido de humedad volumétrico del suelo.

- Qué volumen de agua será necesario agregar para saturar el suelo.

Actividad Nº2

- Resuelva los siguientes problemas relacionados al transporte de contaminantes:

- Determinar la velocidad superficial del fluido para el caso de la figura donde h2=0.3 m, h1=0.4 m y L=0.4 m. Kc=10-4 m/s.

- Para el ejercicio 6 estime la velocidad del fluido en el medio poroso. La porosidad del lecho es 0.3.

- Considere el acuífero de la figura que sigue. El pozo #2 es una perforación de agua potable, mientras que el pozo #1 es un pozo de monitoreo para proteger la calidad del agua potable. ¿Cuánto tiempo tardará una vez detectado un contaminante en el pozo #1 en llegar a la toma de agua?.

Datos: Kc= 50 m/día, =0.35

- Determinación de Kow. 10 mg de 1,1,1-tricloroetano (1,1,1-TCA) se agrega a una botella cerrada de 500 ml, la que contiene 200 ml de agua y 300 ml de octanol. La botella es puesta en un shaker a baja velocidad durante 24 horas, luego se deja que los fluidos se separen. Los análisis de 1,1,1-TCA en cada líquido resultaron : Cagua=105 g/l y Coctanol=33.3 mg/l. Determine el valor de Kow y chequee el balance de masa.

- Suponga que el contaminante del ejercicio 3 es el 1,1,1-TCA. En cuánto tiempo será detectado el contaminante en el pozo #2?. El contenido de carbono orgánico es de 0.005 y la densidad del suelo seco es de 2100 kg/m3. La porosidad del lecho es 0.3.

Actividad Nº3

Teniendo en cuenta el proyecto elegido en el Práctico Nº1

- Explique cuales serían las modificaciones causadas sobre el factor suelo por el proyecto, qué propiedades se verían afectadas y en que nivel.

- Reformule los parámetros del problema 3 de la actividad anterior, averigüe el Kc de uno de las sustancias  utilizadas en su proyecto y calcule.